大地興機器廠股份有限公司

TAI-DI-HSING MACHINERY CO., LTD.

產品技術規格書

Technical Specification

| 產品名稱 | 自動磨漿機 |
| --- | --- |
| 英文名稱 | Soy Milk Grinding Machine |
| 產品型號 | SG-200 |
| 版 本 | V2.1 |
| 制訂日期 | 2025 年 8 月 1 日 |
| 制訂單位 | 研發部 林家誠工程師 |

台中市西屯區工業區一路 88 號　TEL: (04)2359-0001　tech@tdh-machinery.com.tw

一、產品概述

SG-200 自動磨漿機為大地興機器廠第二代主力產品，適用於中小型豆腐工廠及豆漿連鎖店。採用獨家專利雙層研磨技術，可在單次研磨中達到傳統機型兩次研磨的細緻度，大幅提升產線效率與豆漿品質。

全機採用 SUS304 不鏽鋼材質，符合食品接觸材料衛生標準（符合台灣 CNS 及歐盟 EC 1935/2004 規範），清洗方便，適合高頻率生產環境。

二、主要技術參數

以下為 SG-200 的核心技術規格，所有數值均於標準操作條件下（環境溫度 25°C，額定電壓±5%）量測所得：

| 型號 | SG-200 |
| --- | --- |
| 額定電壓 | 220V / 60Hz（三相四線） |
| 額定功率 | 3.7 kW（5 HP） |
| 研磨產能 | 200 kg/hr（黃豆，水豆比 1:5） |
| 豆漿產出率 | 約 800 L/hr（含渣，視原料含水量而異） |
| 磨盤材質 | 碳化矽 (SiC) 陶瓷磨盤，Grade-A |
| 磨盤直徑 | 200 mm |
| 進料口徑 | Φ80 mm |
| 出料口徑 | Φ50 mm |
| 研磨粒度 | 可調 80～200 mesh |
| 機身材質 | SUS304 不鏽鋼（食品級） |
| 外觀尺寸 (L×W×H) | 850 × 650 × 1,200 mm |
| 淨重 | 180 kg |
| 噪音值 | ≤ 75 dB(A)（1m 距離量測） |
| 防護等級 | IP55 |

三、主要結構與功能

1. 進料斗：容量 25L，附自動定量進料螺旋，進料量可無段調整

2. 研磨室：雙層碳化矽磨盤，上磨盤固定、下磨盤旋轉，確保研磨均勻度

3. 分離篩網：可更換式 100/150/200 mesh 三種規格，對應不同豆漿粒細度需求

4. 出漿口：附流量調節閥，配合後段煮漿機或儲漿桶使用

5. 馬達：台製東元 5HP 三相感應馬達，含熱過載保護器（OL relay）

6. 控制面板：觸控式 7 吋彩色螢幕，可設定研磨速度、進料量，顯示運轉狀態及警報訊息

7. CIP 清洗系統：半自動 Clean-In-Place 功能，配備快拆式清洗接頭，清洗時間≤15 分鐘

四、安裝需求

4.1 電源與用水

• 電源：三相 220V / 60Hz，建議配置 20A 無熔絲開關（NFB），電源線截面積 ≥ 4mm²

• 用水：自來水接口 Φ15mm（1/2"），水壓 ≥ 1.5 kgf/cm²，供 CIP 清洗使用

• 排水：地面排水孔，建議 Φ50mm 以上，確保清洗廢水能順暢排出

4.2 場地要求

• 地面：水泥地面或同等承重地面，承重能力 ≥ 500 kg/m²

• 空間：機台四周預留至少 60 cm 維護空間，上方預留 50 cm（含進料口操作空間）

• 通風：確保操作環境通風良好，環境溫度 5°C～40°C，相對溼度 ≤ 85%（無凝露）

• 防震：建議安裝於防震墊上，避免與其他大型振動設備相鄰

五、標準配件清單

| 配件品名 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 主機本體 | ×1 | 含控制面板、進料斗、研磨室 |
| 碳化矽磨盤組（上下各一） | ×1 組 |  |
| 分離篩網（100 mesh） | ×2 片 |  |
| 分離篩網（150 mesh） | ×2 片 |  |
| 進料斗蓋 | ×1 |  |
| CIP 清洗接頭組 | ×1 組 | 1/2" 快拆式，3 只 |
| 工具包 | ×1 | 含扳手、六角板手組、備用保險絲 |
| 操作手冊（繁體中文） | ×1 | A4 膠裝 |
| 保固卡 | ×1 |  |

六、保固與售後服務

• 整機保固：購買日起 1 年（含零件及人工，磨盤除外）

• 磨盤保固：購買日起 6 個月，或研磨量達 50,000 kg（以先到者為準）

• 馬達保固：購買日起 2 年

• 免費到府服務：保固期內，非人為損壞免費到府維修，反應時間 48 小時內

• 售後服務專線：(04) 2359-0001（週一至週五 08:30-17:30）

• 技術支援 Email：tech@tdh-machinery.com.tw

• 備品訂購：磨盤、篩網等耗材可直接向本公司採購，庫存充足，交期 3-5 個工作天

七、安全注意事項

⚠ 操作前請詳閱本手冊。本機台含旋轉部件，禁止拆除安全護蓋操作。操作中禁止將手或異物伸入進料口。如發現異音、異味或異常震動，請立即停機並聯繫本公司。

• 開機前確認電源電壓符合規格（220V±10%），過壓可能損壞馬達及控制器

• 確認進料斗已鎖固、篩網已正確安裝後，方可啟動

• 每日清洗：建議每次生產結束後，以清水進行 CIP 清洗，防止豆漿殘留發酵

• 磨盤間隙調整：請由本公司服務人員或受過訓練之技術員操作

• 禁止研磨硬質異物（石子、金屬碎片），以免磨盤崩裂造成人員傷害

版本記錄：V1.0（2024/05 初版）→ V2.0（2025/03 新增 CIP 功能）→ V2.1（2025/08 更新安全注意事項）

大地興機器廠股份有限公司  |  版本：V2.1  |  本文件如有更改，恕不另行通知，以最新版本為準